| 03.04.2023 | № | 42.13/ 346 | На № |  | від |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Керівнику організації /

начальнику служби маркетингу

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» пропонує Вам розглянути запит та повідомити про можливість постачання у 2-3кв 2023р. наступної продукції:

| № лоту | Найменування ЗІЗ | Загальні характеристики/ мінімальні вимоги | Од. вим. | 2 кв. 2023р. | 3 кв. 2023р. | загальна кількість 2-3 кв. 2023р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черевики шкіряні із захисним підноском ДСТУ EN ISO 20345:2016 | Черевики шкіряні на шнурках із захисним підноском. Черевики повинні мати м'яку прокладку під підноском, профіль підошви, що перешкоджає ковзанню, глухий клапан для захисту стопи від пилу та бруду, широкий м'який задній манжет (кант), спеціальну устілку для захисту від проколів. Верх взуття: Шкіра. Підошва: поліуретан чи нітрил. Матеріал підошви повинен зберігати захисні властивості при знижених (до -25ºС) і підвищених (до +120ºС) температурах. Спосіб кріплення підошви: ливарний або гаряча вулканізація. Піднос: полікарбонат або сталь з антикорозійною обробкою. Підносок повинен витримувати ударне навантаження в 200 Дж. Рівень захисту та вимоги щодо опору ковзанню за EN ISO 20345:2016:S1Р SRC, S2 SRC, S3 SRC. | пара | 65 | 80 | 145 |
| 2 | Чоботи шкіряні із захисним підноском ДСТУ EN ISO 20345:2016 | Чоботи повинні мати м'яку прокладку під підноском, профіль підошви, що перешкоджає ковзанню, спеціальну устілку для захисту від проколів. Верх взуття: шкіра. Підошва: поліуретан або нітрил. Матеріал підошви повинен зберігати захисні властивості при знижених додатках. 25 º С) і підвищених (до +120 º С) температурах Спосіб кріплення підошви: ливарний або гаряча вулканізація Підносок: полікарбонат або сталь з антикорозійною обробкою Підносок повинен витримувати ударне навантаження в 200 Дж. Рівень захисту та вимоги щодо опору ковзанню за EN ISO 20345:2016: S1Р SRC, S2 SRC, S3 SRC. | пара | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Черевики шкіряні із захисним підноском на термостійкій підошві | Черевики шкіряні на шнурках із захисним підноском. Черевики повинні мати м'яку прокладку під підноском, профіль підошви, що перешкоджає ковзанню, глухий клапан для захисту стопи від пилу та бруду, широкий м'який задній манжет (кант), спеціальну устілку для захисту від проколів. Верх взуття: натуральна шкіра ВРХ завтовшки не менше 2 мм. Підошва: термополіуретан або нітрил. Матеріал підошви повинен зберігати захисні властивості при знижених (до -30ºС) та підвищених (до +300ºС) температурах. Спосіб кріплення підошви: ливарний або гаряча вулканізація. Піднос: полікарбонат або сталь з антикорозійною обробкою. Підносок повинен витримувати ударне навантаження у 200 Дж. Рівень захисту та вимоги щодо опору ковзанню за EN ISO 20345:2016: S1Р HRO SRC, S2 HRO SRC, S3 HRO SRC. | пара | 0 | 30 | 30 |
| 5 | Чоботи шкіряні із захисним підноском на термостійкій підошві ДСТУ EN ISO 20345:2016 | Чоботи шкіряні із захисним підноском. Чоботи повинні мати м'яку прокладку під підноском, профіль підошви, що перешкоджає ковзанню, спеціальну устілку для захисту від проколів. Верх взуття: натуральна шкіра ВРХ завтовшки не менше 2 мм. Верх взуття: натуральна шкіра ВРХ завтовшки не менше 2 мм. Підошва: термополіуретан або нітрил. Матеріал підошви повинен зберігати захисні властивості при знижених (до -30ºС) та підвищених (до +300ºС) температурах. Спосіб кріплення підошви: ливарний або гаряча вулканізація. Піднос: полікарбонат або сталь з антикорозійною обробкою. Підносок повинен витримувати ударне навантаження у 200 Дж. Рівень захисту та вимоги щодо опору ковзанню за EN ISO 20345:2016: S1Р HRO SRC, S2 HRO SRC, S3 HRO SRC. | пара | 0 | 10 | 10 |
| 6 | Чоботи гумові із захисним підноском ДСТУ EN ISO 20345:2016 | Чоботи гумові із захисним підноском. Чоботи мають виготовлятися ливарним методом. Чоботи повинні мати м'яку прокладку під підноском, профіль підошви, що перешкоджає ковзанню, рифлену підошву з каблуком. Чоботи можуть мати спеціальну устілку для захисту від проколів. Матеріал: гума чи полівінілхлорид. Довжина чобіт не менше ніж 320 мм. Піднос: полікарбонат або сталь з антикорозійною обробкою. Підносок повинен витримувати ударне навантаження в 200 Дж. Рівень захисту та вимоги щодо опору ковзанню за EN ISO 20345:2016: S4 SRC, S5 SRC. | пара | 10 | 0 | 10 |
| 14 | Черевики брезентові для захисту від підвищених температур (баретки) ДСТУ EN ISO 20345:2016 ТУ виробника | Брезентові черевики для захисту від підвищених температур (баретки). Верх взуття: вогнестійкий брезент. Підошва: термостійка гума. Матеріал підошви повинен зберігати захисні властивості при знижених (до -25°С) і підвищених (до +300°С) температурах. Спосіб кріплення підошви: цвяховий. Матеріал устілки: повсть. | пара | 10 | 10 | 20 |

Перелік позицій, характеристики та орієнтовна кількість зазначено у Додатку 6.2.

При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищезгаданої продукції,

прошу сформувати Вашу відповідь у вигляді заповненої таблиці Додаток 6.1 (додається до листа) із зазначенням цін на запропоновані позиції на ім'я начальника відділу конкурентних процедур дирекції з постачання Решетнікова Петра В'ячеславовича

Вашу відповідь у форматі Excel та у сканованому вигляді з підписом та печаткою прошу надіслати на e-mail: Alla.Sokovets@dmz-petrovka.dp.ua ,

у строк не пізніше 10.04.2023 р. включно

із зазначенням наступної інформації:

1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ;

2. Форма оплати (пріоритетно – 100% відстрочка платежу min 60 к. дн.);

3. Базис постачання, згідно з ІНКОТЕРМС 2010 (пріоритетно CPT/DDP, склад Покупця);

4. Строк постачання продукції;

5. Виробник продукції;

6. Статус Вашої організації щодо виробника.

Звертаю Вашу увагу на те, що процедура вибору Постачальника буде проводитися в один етап. Прохання в комерційних пропозиціях вказувати мінімально-рентабельні для Вашої компанії ціни з максимально можливим відстроченням платежу.

З повагою,

Начальник відділу конкурентних процедур

Дирекції з постачання ПрАТ «ДМЗ»			П.В. Решетніков

Соковець Алла Анатоліївна

Дзвінки через Viber / Telegram (097) 295-22-15